Raspberry Pi 4B ile 3 LED, HC-SR04, Buzzer ve Push Button Projesi

1. Gerekli Malzemeler

- Raspberry Pi 4B

- 3 adet LED (Kırmızı, Sarı, Yeşil)

- 1 adet HC-SR04 Ultrasonik Mesafe Sensörü

- 1 adet Pasif Buzzer

- 1 adet 4 Bacaklı Push Button

- 330Ω direnç x 3 (LED için)

- 10 kΩ direnç (Push Button için, pull-down)

- 1 kΩ ve 2 kΩ dirençler (HC-SR04 Echo voltaj bölücü için)

- Jumper kablolar

- Breadboard

2. Bağlantı Şeması

LED Bağlantıları

- Uzun bacak (+) → 330Ω direnç → GPIO pinleri

  - Yeşil LED: GPIO 17

  - Sarı LED: GPIO 27

  - Kırmızı LED: GPIO 22

- Kısa bacak (-) → GND

Buzzer Bağlantısı

- Uzun bacak (+) → GPIO 23

- Kısa bacak (-) → GND

HC-SR04 Bağlantısı

- VCC → 5V

- GND → GND

- TRIG → GPIO 5

- ECHO → Voltaj bölücü → GPIO 6

Echo Voltaj Bölücü

- Echo → 2 kΩ → GPIO 6 (3.3V güvenli)

- Echo → 1 kΩ → GND

Push Button Bağlantısı

- Bacak 1 → GPIO 24 ve 10 kΩ pull-down direnci → GND

- Bacak 3 → 3.3V

- Bacak 2 ve 4 kısa devre, otomatik bağlı olacak şekilde

3. Sistem İşleyişi

Başlat/Durdur

- Push Button: start/stop toggle

- Başlatıldığında:

  - Kırmızı → Sarı → Yeşil LED animasyonu

  - Buzzer kısa beep sesleri

- Durdurulduğunda:

  - Yeşil → Sarı → Kırmızı LED animasyonu

  - Farklı beep sesi

Mesafe İzleme

- HC-SR04 ile mesafe ölçülür

- Spike filtreleme:

  - 2 cm altı ve 200 cm üstü ölçümler yok sayılır

  - Rolling average ile son 5 ölçümün ortalaması alınır

- Mesafeye göre LED ve buzzer kontrolü:

  - <10 cm: Kırmızı LED + sürekli buzzer

  - 10–30 cm: Sarı LED + aralıklı buzzer

  - 30 cm: Yeşil LED + yavaş aralıklı buzzer

Buton Debounce

- Minimum 1 saniye arayla tekrar basılabilir

- Sistem animasyonları toplam 1 saniyeden kısa olacak şekilde ayarlandı

4. Python Kodu

Kod dosyası main.py olarak kaydedilebilir. [Tam kod yukarıda sağlanmıştır]

5. Adım Adım Kurulum

- Raspberry Pi’yi güç kaynağına bağlayın ve Raspbian işletim sistemini başlatın.

- Breadboard üzerine LED, Buzzer, HC-SR04 ve Push Button’u yerleştirin.

- Dirençleri ve jumper kablolar ile bağlantıları yukarıdaki şemaya göre yapın.

- Python ortamını kurun ve RPi.GPIO paketini yükleyin:

- pip install RPi.GPIO

- Kod dosyasını oluşturun ve main.py olarak kaydedin.

- Terminalden çalıştırın:

- python3 main.py

- Push Button ile sistemi başlatın ve mesafe ölçümlerini gözlemleyin.

6. Dikkat Edilecek Noktalar

- HC-SR04 Echo pini doğrudan GPIO’ya bağlanmamalıdır; voltaj bölücü kullanın.

- LED’lerin uzun bacakları her zaman GPIO pinine, kısa bacakları GND’ye bağlanmalıdır.

- Buzzer pasif ise PWM ile ses tonu ayarlanabilir, aktif buzzer ise direkt HIGH/LOW.

- Push Button için 10 kΩ pull-down direnci kullanın, böylece basılmadığında pin LOW olur.

- Spike ölçümler (çok yüksek veya çok düşük) yazılımda filtrelendiğinden sistem kararlıdır.